КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Веб-технологии»

Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г.

г. Волгоград

(субъект РФ)

2026 г

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Веб-технологии»	4

1.3. Требования к схеме оценки	8

1.4. Спецификация оценки компетенции	9

1.5. Конкурсное задание	9

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	9

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	10

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	33

2.1. Личный инструмент конкурсанта	33

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	33

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	34

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Веб-технологии» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Веб-технологии»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС) базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охрана труда | 3 |
|  | Специалист должен знать и понимать: − нормативно-правовую базу; − Опасные и вредные производственные факторы на своем рабочем месте; − Требования к организации рабочего места; − Способы и средства защиты. − Действия в чрезвычайных ситуациях |  |
|  | Специалист должен уметь: − Практически организовывать свое рабочее место в соответствии с эргономическими требованиями. − Настраивать программное. − Применять на практике приемы и методы снятия напряжения. − Соблюдать режим труда и отдыха. − Безопасно эксплуатировать электрооборудование |  |
| 2 | Бережливое производство | 7 |
|  | Специалист должен знать и понимать: − принципы и практики, которые позволяют продуктивно работать, в том числе в команде; − аспекты систем, которые позволяют повысить продуктивность и выработать оптимальную стратегию; − основные принципы выбора технологий и инструментария для решения поставленных задач (проектов); - основные подходы к планированию и документированию проекта. |  |
|  | Специалист должен уметь: − формировать архитектуру проекта (программного продукта) в соответствии с последними отраслевыми решениями; − выбирать технологии и инструменты для решения поставленных задач; − планировать график рабочего дня с учетом требований; − планировать задачи, учитывать временные ограничения и сроки; − решать распространенные задачи веб-дизайна и разработки кода; − формировать тестовые наборы, применять инструменты автоматического тестирования; − производить отладку кода программ и находить ошибки; − оптимально использовать компьютерное оборудование и программное обеспечение для повышения эффективности своей работы; − использовать менеджеры пакетов при разработке проекта; - использовать систему контроля версий. |  |
| 3 | Разработка интерфейса пользователя | 26 |
|  | Специалист должен знать и понимать: − структуру и общепринятые элементы веб-страниц различных видов и назначений; − основные принципы организации контента веб-приложения; − основные правила выбора цвета, работы с типографикой и композицией; − принципы и методы создания и адаптации графики для использования ее на веб-сайтах; − ограничения, которые накладывают мобильные устройства и разрешения экранов при использовании их для просмотра веб-сайтов; − принципы построения эстетичного и креативного дизайна; − методы обеспечения доступа к страницам веб-сайтов аудитории с ограниченными возможностями; − World Wide Web Consortium (W3C) стандарты HTML и CSS; − методы верстки веб-сайтов и их стандартную структуру; − Web accessibility initiative (WAI) стандарт доступности активных Интернет-приложений для людей с ограниченными возможностями; − основные принципы применения соответствующих CSS правил и селекторов для получения ожидаемого результата; − лучшие практики для Search Engine Optimization (SEO) и интернет-маркетинга; |  |
|  | Специалист должен уметь: − создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-сайтов; − выбирать дизайнерское решение, которое будет наиболее подходящим для целевого рынка; − принимать во внимание влияние каждого элемента, который добавляется в проект во время разработки дизайна; − использовать все требуемые элементы при разработке дизайна; − создавать «отзывчивый» дизайн, который будет отображаться корректно на различных устройствах и при разных разрешениях; − создавать html-страницы сайта на основе предоставленных графических макетов их дизайна; − корректно использовать CSS для обеспечения единого дизайна в разных браузерах; − создавать адаптивные веб-страницы, которые способны оставаться функциональными на различных устройствах при разных разрешениях; − создавать веб-сайты, полностью соответствующие текущим стандартам W3C (http://www.w3.org); − создавать и модифицировать веб-интерфейсы с учетом принципов Search Engine Optimization; − использовать препроцессоры. |  |
| 4 | Разработка на стороне клиента | 25 |
|  | Специалист должен знать и понимать: − основные принципы паттерновой разработки веб-приложений; − ECMAScript (JavaScript); − принципы, особенности и способы использования открытых фреймворков; − принципы разработка кода с использованием открытых библиотек; − различные интерфейсы взаимодействия с объектами браузера |  |
|  | Специалист должен уметь: − создавать и модифицировать JavaScript код для улучшения функциональности и интерактивности сайта; − манипулировать элементами страницы веб-приложения; − разрабатывать анимацию для повышения доступности и визуальной привлекательности веб-приложения; − применять открытые библиотеки и фреймворки; − тестировать веб-приложение. |  |
| 5 | Разработка веб приложения на стороне сервера | 25 |
|  | Специалист должен знать и понимать: − процедурные и объектно-ориентированные языки PHP, Python, Node.js; − основные принципы и правила использования открытых библиотек и фреймворков; − распространенные модели организации и хранения данных; − основные принципы создания баз данных; − основные принципы обмена данными между клиентом и сервером; − методы работы с протоколами SSH/(s)FTP при подключении к серверам; − способы разработки программного кода в соответствии с паттернами проектирования; − основные принципы обеспечения безопасности веб-приложения. |  |
|  | Специалист должен уметь: − разрабатывать процедурный и объектно-ориентированный программный код; − разрабатывать веб-сервисы с применением PHP, Python, Node.js в соответствии с техническим заданием; − создавать библиотеки и модули для выполнения повторяющихся задач; − разрабатывать веб-приложения с доступом к различным базам данных; − создавать SQL (Structured Query Language) запросы и конструкции; − обеспечивать безопасность (устойчивость веб-приложения к атакам и взломам); − интегрировать существующий и создавать новый программный код с API (Application Programming Interfaces); − использовать открытые библиотеки и фреймворки; |  |
| 6 | Разработка информационных ресурсов с использованием готовых решений | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: − преимущества и ограничения системы управления контентом с открытым исходным кодом; − методы работы с плагинами/модулями; − способы реализации функциональных возможностей CMS; − основные принципы организации контента веб-приложения; − понимать необходимость поддержания и обновления для плагинов CMS и соответствующих модулей для безопасности системы; основные принципы интеграции с внешними веб-приложениями. |  |
|  | Специалист должен уметь: − устанавливать, настраивать и модифицировать систему управления контентом; − устанавливать, настраивать и обновлять плагины/модули CMS; − создать пользовательские темы/шаблоны для системы управления контентом; − создавать пользовательские плагины/модули и шаблоны/темы; − использовать встроенные методы и средства CMS при разработке веб-приложения. |  |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В |  |
|  | 1 | 2,20 | 1,50 | 1,10 | 4,80 |
|  | 2 | 2,60 | 2,00 | 2,20 | 6,80 |
|  | 3 | 10,30 | 3,50 | 2,50 | 16,30 |
|  | 4 | 14,00 | 2,00 | 25,60 | 41,60 |
|  | 5 | 11,50 | 2,00 |  | 13,50 |
|  | 6 |  | 5,60 |  | 5,60 |
|  | 7 |  | 3,80 |  | 3,80 |
|  | 8 |  | 6,60 |  | 6,60 |
|  | 9 |  | 1,00 |  | 1,00 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 40,60 | 28,00 | 31,40 | 100 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Разработка интерфейса пользователя | Проверка результата выполнения модуля после его завершения |
| Б | Разработка Веб-приложения на стороне клиента | Проверка результата выполнения модуля после его завершения |
| В | Разработка Веб-приложения на стороне сервера | Проверка результата выполнения модуля после его завершения |

1.5. Содержание конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания: 18 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний/оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 3 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 3 модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов. Вариативная часть может подвергаться изменениям, в зависимости от потребностей региона в технологиях и специалистах.

В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный(е) модуль(и) формируется(ются) регионом самостоятельно под запрос работодателя. Исключать вариативную часть из конкурсного задания запрещается. Допускается объединение вариативных модулей, однако общее время, отведенное на выполнение вариативного(ых) модуля(ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не изменяются (Приложение 2 Матрица конкурсного задания).

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Модуль А. Разработка интерфейса пользователя (Инвариант)

Время на выполнение модуля: 6 часов

Стек: HTML, CSS

Задания:

Концепция сервиса

«BestGames» — это маркетплейс для поиска и покупки компьютерных игр и внутриигровых предметов. Сервис объединяет:

- Разработчики компьютерных игр;

- Авторские сообщества;

- Геймеры;

- Инвесторы;

- Рекламные компании.

Целевая аудитория:

- Молодые люди в возрасте 18-35 лет;

- Компании, принимающие участие в кибер-турнирах.

Требования к проекту

- Адаптивность:

  - Сайт ориентирован для пользователей мобильных устройств, но должен корректно отображаться на всех устройствах.

  - Минимум 4 структурных изменения при переходе от мобильной (360px) к планшетной (768px), и 4 структурных изменения — от планшетной к десктопной версии (1920px) для главной страницы. Все страницы должны корректно отображаться на всех устройствах.

- Запрет на фреймворки:

  - Запрещено использование Bootstrap, Tailwind и других CSS-фреймворков.

- Система контроля версий:

  - Обязательное использование Git.

  - Минимум 4 осмысленных коммита.

- Для главной страницы должны быть разработаны светлая и темная темы:

  - По умолчанию используется темная тема.

  - Минимум 4 изменения в дизайне страницы.

Структура проекта

Ваша задача – сверстать следующие страницы веб-сайта:

- Главная страница.

- Личный кабинет.

- Страница входа.

- Страница регистрации.

- Каталог игр.

- Административная панель.

- Страница со светлой темой главной страницы.

Детализация страниц

- Главная страница — Landing Page.

Главная страница должна содержать следующие блоки:

  - Логотип (должен быть разработан в векторе с использованием представленных цветов в медиа).

  - Меню навигации:

    - Поиск (якорь на раздел главной страницы).

    - Кнопка регистрации/авторизации («Войти»).

    - Личный кабинет.

    - Каталог игр.

В мобильной и планшетной версии меню навигации должно быть представлено в виде бургера, в десктопной — отображаются все элементы.

  - Слайдер с новинками игр, количество слайдов — не менее 3. Каждый слайд должен содержать изображение, название игры, стоимость, кнопка-ссылка «Подробнее» (контент представлен в медиа). Слайдер должен содержать индикацию активного слайда.

    - Быстрый поиск по жанрам. Предусматривает наличие одного поля ввода с подсказками и кнопки для поиска.

  - Инфографика о преимуществах маркетплейса:

    - Привлекательные цены.

    - Ежемесячные акции.

    - Круглосуточная поддержка.

    - Быстрая покупка.

Около каждого из пунктов заказчик желает, чтобы отображалось соответствующее графическое изображение.

  - Карточки с популярными играми (не менее 5). В каждой карточке отображается изображение игры, название игры, жанр, компания-разработчик, рейтинг в виде количества заполненных звездочек, стоимость, ссылка-кнопка для перехода на страницу с каталогом игр. Также пользователь может переходить в каталог по клику на карточку.

  - Наши партнеры (не менее 3 логотипов партнеров, представленных из медиа).

  - Подвал сайта:

    - Телефон (8-800-999-55-99).

    - e-mail (best@games.ru).

    - Клиентам.

    - Партнерам.

    - О нас.

    - Контакты.

  - Навигация по сайту:

    - Главная.

    - Регистрация.

    - Авторизация.

    - Личный кабинет.

    - Поиск (якорь на раздел главной страницы).

- Страница входа в личный кабинет.

На данной странице Вам необходимо создать форму со следующими полями:

  - E-mail.

  - Пароль.

  - Кнопка для входа.

  - Кнопка-ссылка для восстановления пароля.

- Страница регистрации.

На данной странице Вам необходимо создать форму со следующими полями, обязательными для заполнения:

- E-mail;

- Фамилия;

- Имя;

- Дата рождения;

- Номер телефона;

- Пароль;

- Повтор пароля;

- Элемент, подтверждающий согласие на обработку персональных данных;

- Кнопка для регистрации.

- Личный кабинет

  - Информация о пользователе (E-mail, фамилия, имя, дата рождения, номер телефона — контент представлен в медиа).

  - История покупок:

    - Дата покупки.

    - Название игры/внутриигровых предметов.

    - Стоимость.

  - Настройки профиля:

    - Кнопка для смены пароля.

    - Элемент управления для выбора темы (темная/светлая).

- Страница с каталогом игры.

Страница должна содержать игры в виде карточек. Каждая карточка игры должна содержать изображение игры, название, жанр, компания-разработчик, стоимость, рейтинг в виде количества заполненных звездочек, ссылка-кнопка для перехода на страницу с описанием игры.

Мобильная и планшетная версии страницы должна содержать элемент, обозначающий открытие фильтра, а на десктопной версии должен быть предусмотрен элемент для фильтрации игр по жанрам.

- Административная панель.

Страница должна содержать форму добавления информации о новой игре:

  - Название игры.

  - Жанр.

  - Изображение.

  - Компания-разработчик.

  - Описание.

  - Стоимость.

  - Кнопка «Добавить».

Технические требования

Общие требования

- Адаптивность (минимум 4 между переходами к каждой точке брейкпоинта);

- Валидный HTML/CSS;

- Кроссбраузерная совместимость;

- Оптимизированные изображения.

Дизайн-принципы:

- Представленная цветовая гамма из медиа;

- Минималистичный стиль;

- Интуитивно понятный интерфейс;

- Четкая структура контента;

- Анимации и переходы.

Требования к коду:

- Семантическая вёрстка;

- БЭМ методология;

- Комментарии к коду.

Требования к названию файлов

- index.html (главная);

- login.html (вход);

- register.html (регистрация);

- profile.html (личный кабинет);

- catalog.html (каталог);

- admin.html (админка);

- index_light.html (светлая тема).

Для оформления текста должны использоваться как минимум 2 шрифта, представленных из медиа.

Сверстанный веб-сайт должен быть доступен по адресу http://xxxxxx-m1.wsr.ru, где xxxxxx - логин конкурсанта (указан на индивидуальной карточке).

ВНИМАНИЕ! Проверяться будут только работы, загруженные на сервер! В ходе разработки необходимо использовать систему контроля версий GIT. Должно быть не менее 4 коммитов с осмысленными комментариями!

Все страницы указанные выше должны быть доступны к просмотру по соответствующим адресам: http://xxxxxx-m1.wsr.ru/index.html, http://xxxxxx-m1. wsr.ru/login.html и т.д.

Работы, выполненные с использованием CSS-фреймворков, проверяться не будут!

Модуль Б. Разработка Веб-приложения на стороне клиента (Инвариант)

Время на выполнение модуля: 6 часов

Задание:

Вам необходимо разработать Single Page Application (далее SPA) для организации хранения данных с возможностью разграничения прав доступа к файлам. Заказчик предоставляет вам полностью готовую верстку со всеми страницами и рабочее API.

ВНИМАНИЕ! Проверяться будут только работы, загруженные на сервер!

В примерах будет использоваться переменная {{host}} которая обозначает адрес API: http://xxxxxx-m2.wsr.ru.

Описание проекта и задач

Общее описание проекта

Ваша задача – реализовать SPA приложение, которое будет взаимодействовать с уже разработанным API.

ВНИМАНИЕ! Проверке подлежат приложения в формате Single Page Application!

В документации будет использоваться переменная {{host}} которая обозначает адрес API: {{host}}-m2.wsr.ru.

Ваше SPA должно состоять из следующих экранов:

- Регистрация;

- Авторизация;

- Заказ на Луне;

- Гагарин;

- Миссии;

- Список космических рейсов;

- Поиск.

У неавторизированного пользователя присутствуют ссылки на экраны:

- Регистрация;

- Авторизация.

У авторизированного пользователя присутствуют ссылки на экраны:

- Гагарин;

- Заказ на Луне

- Миссии;

- Список космических рейсов;

- Поиск.

Также у авторизированного пользователя есть ссылка на выход из аккаунта.

ВНИМАНИЕ! Вся логика приложения должна быть организована через взаимодействие с API!

Для улучшения пользовательского опыта (UX) все взаимодействия с интерфейсом, а также переходы между экранами приложения должны сопровождаться анимацией, интерактивными сообщениями и т.д.

Функциональные требования

Регистрация

На данном экране представлена форма для регистрации нового пользователя. При вводе некорректных значений у соответствующих полей формы отображаются тексты ошибок, а сами поля подсвечиваться красным. При успешной регистрации происходит переход на экран входа в систему.

Интерактивные элементы экрана:

  - По щелчку на кнопку регистрации происходит попытка зарегистрировать нового пользователя.

Вход в систему

На данном экране представлена форма для входа пользователя в систему. При вводе некорректных значений у соответствующих полей формы отображаются тексты ошибок, а сами поля подсвечиваться красным. При успешной аутентификации происходит переход на экран «Гагарин», иначе выводится соответствующее сообщение.

Интерактивные элементы экрана:

  - По щелчку на кнопку входа происходит попытка аутентифицировать пользователя.

Информация о Гагарине

На данном экране отображается информация о Гагарине.

Интерактивные элементы экрана:

  - По щелчку на кнопку «К списку миссий» происходит перенаправление на экран «Миссии».

Список миссий

На данном экране отображается список миссий. Каждая миссия отображается в свернутом виде «Аккордеон», с отображением названия миссии.

Интерактивные элементы экрана:

  - По щелчку на кнопку «Стрелка» происходит открытие информации о миссии: Дата запуска, Дата посадки, Место запуска, Широта, Долгота, Место посадки, Широта, Долгота, а также блок с информацией о космическом корабле: Лунный модуль, управляющий модуль, участники миссии;

  - По щелчку на кнопку «Удалить» происходит удаление выбранной миссии и обновляется список миссий;

  - По щелчку на кнопку «Редактировать» происходит перенаправление «Редактирование миссии»;

  - По щелчку на кнопку «Добавить миссию» происходит перенаправление на экран «Добавления миссии»;

  - По щелчку на кнопку «К списку миссий» происходит перенаправление на экран «Список миссий».

Редактирование миссии

На данном экране пользователь может изменить выбранную миссию. При вводе некорректного значения у соответствующих полей формы отображаются тексты ошибок, а сами поля подсвечиваются красным.

Интерактивные элементы экрана:

  - По щелчку на кнопку «Сохранить» происходит перенаправление на экран «Список миссий»;

  - По щелчку на кнопку «К списку миссий» происходит перенаправление на экран «Список миссий».

Создание миссии

На данном экране пользователь может создать миссию. При вводе некорректного значения у соответствующих полей формы отображаются тексты ошибок, а сами поля подсвечиваются красным.

Интерактивные элементы экрана:

  - По щелчку на кнопку «Сохранить» появляется модальное окно об успешном добавлении миссии и происходит перенаправление на экран «Список миссий»;

  - По щелчку на кнопку «К списку миссий» происходит перенаправление на экран «Список миссий».

Список космических рейсов

На данном экране отображается список доступных космических рейсов, к которым имеет доступ авторизированный пользователь. Для каждого рейса отображается номер рейса, место прибытия, дата запуска, количество мест в рейсе и кнопка для записи на рейс.

При превышении лимита на запись выбранного рейса должно выводить модальное окно – превышен лимит на запись рейса.

Интерактивные элементы экрана:

  - По щелчку на кнопку «Добавить рейс» происходит перенаправление на экран с формой добавления рейса;

  - По щелчку на кнопку «Записаться» выводиться модальное окно с уведомлением пользователя об успешной записи на рейс;

  - По щелчку на кнопку «На главную страницу» происходит перенаправление на экран «Гагарин».

Создание космических рейсов

На данном экране пользователь может добавить новый космический рейс. При вводе некорректного значения у соответствующих полей формы отображаются тексты ошибок, а сами поля подсвечиваются красным.

Интерактивные элементы экрана:

  - По щелчку на кнопку «Сохранение» происходит попытка создать рейс;

  - По щелчку на кнопку «К списку рейсов» происходит перенаправление на экран «Список космических рейсов».

Поиск

На данном экране пользователь может выполнить поиск по миссиям и пилотам. Результат поиска выводится на текущую страницу в виде блока описания миссии.

Интерактивные элементы экрана:

  - По щелчку на кнопку «Найти» происходит поиск.

Заказ на Луне

На данном экране пользователь может загрузить изображение методом «Drag and Drop» и/или добавить файл и ввести текстовое сообщение.

Интерактивные элементы экрана:

- По щелчку на кнопку «Сделать подпись» происходит выгрузка на текущую страницу картинки и текстового сообщения в виде водяного знака;

- По щелчку на кнопку «На главную» происходит перенаправление на экран «Гагарин».

Описание предоставленного API

Документация API идентична описанной в Модуле В.

Инструкция для конкурсанта

Разработанное приложение должно быть доступно по адресу: http://xxxxxx-m2.wsr.ru, где xxxxxx - логин участника.

Вам предоставляются следующие конфигурации фреймворков и библиотек:

- jQuery 3.x

- jQuery UI 1.x

- VueJS 2.x

- VueJS 3.x

- Vue Router 3.x

- Vue Router 4.x

- Vue CLI

- React

- React Router

- React CLI

- Angular CLI

Вы можете использовать любой из представленных фреймворков. Для оценки качества кода необходимо выгружать на сервер также не скомпилированный вариант проекта в папку source.

Модуль В. Разработка Веб-приложения на стороне сервера (Инвариант)

Время на выполнение модуля: 6 часа

Задание:

В рамках этого задания Вам предстоит разработать API, который предоставляет информацию о космических объектах и событиях, связанных с Луной и Юрием Гагариным, а также позволяет пользователям создавать изображения с водяными знаками на поверхности Луны и заказывать полеты в космос.

Идентификацию пользователя организуйте посредством Bearer Token.

ВНИМАНИЕ! Проверяться будут только работы, загруженные на сервер!

В примерах будет использоваться переменная {{host}} которая обозначает адрес http://xxxxxx-m3.wsr.ru/, где xxxxxx - логин участника.

Для работы пользователя с клиентским приложением необходимо разработать базу данных согласно описанию проекта и задач. Название таблиц должны соответствовать смысловому значению!

Описание проекта и задач

Общее описание проекта

При попытке доступа гостя к защищенным авторизацией функциям системы во всех запросах необходимо возвращать ответ следующего вида:

Status: 403

Content-Type: application/json

Body:

{

"message": "Login failed"

}

При попытке доступа авторизованным пользователем к функциям недоступным для него во всех запросах необходимо возвращать ответ следующего вида:

Status: 403

Content-Type: application/json

Body:

{

"message": "Forbidden for you"

}

При попытке получить не существующий ресурс необходимо возвращать ответ следующего вида:

Status: 404

Content-Type: application/json

Body:

{

"message": "Not found",

"code": 404

}

В случае ошибок связанных с валидацией данных во всех запросах необходимо возвращать следующее тело ответа:

{

“error”: {

“code”: <code>,

“message”: <message>,

“errors”: {

<key>: [ <error message>]

}

}

}

Обратите внимание, что вместо <code> и <message> необходимо указывать соответствующее значение, определенное в описании ответа на соответствующий запрос. В свойстве error. errors необходимо перечислить те свойства, которые не прошли валидацию, а в их значениях указать массив с ошибками валидации.

Например, если отправить пустой запрос на сервер, где проверяется следующая валидация:

- phone – обязательно поле

- password – обязательное поле

то тело ответа должно быть следующим

{

“error”: {

“code”: 422,

“message”: “Validation error”,

“errors”: {

phone: [ “field phone can not be blank” ],

password: [ “field password can not be blank” ]

}

}

}

Учтите, что code и message могут быть определены иначе, если в запросе указано иное. В значениях свойств errors Вы можете использовать любые сообщения об ошибках (если не указана конкретная ошибка), но они должны описывать возникшую проблему.

Регистрация

Запрос для регистрации нового пользователя в системе. При отправке запроса необходимо передать объект со следующими свойствами:

- first_name – обязательное поле, строка, первая буква в верхнем регистре

- last_name – обязательное поле, строка, первая буква в верхнем регистре

- patronymic – обязательное поле, строка, первая буква в верхнем регистре

- email – обязательное и уникальное поле, строка

- password – пароль пользователя, обязательное поле, состоит минимум из 3 символов, из которых как минимум одна строчная, одна прописная и одна цифра

- birth_date – обязательное поле, строка

| Request | Response |
| --- | --- |
| URL: {{host}}/registration Method: POST Headers - Content-Type: application/json Body: { "first_name": "Alexey", "last_name": "Smirnov" "patronymic": "Ivanovich", “email”: "user@prof.ru", "password": "paSSword1", "birth_date": "2001-02-15" } | Успех Status: 201 Content-Type: application/json Body: { "data": { "user": { "name": "Smirnov Alexey Ivanovich", "email": "user@prof.ru" }, "code": 201, "message": "Пользователь создан" } } Ошибки валидации Формат ответа из общих требований |

Аутентификация

Запрос для аутентификации пользователя в системе. При отправке запроса необходимо передать объект с почтой и паролем. Если клиент отправил корректные данные, то необходимо вернуть сгенерированный токен, а иначе сообщение об ошибке.

| Request | Response |
| --- | --- |
| URL: {{host}}/authorization Method: POST Headers - Content-Type: application/json Body: { "email": "user@prof.ru", "password": "paSSword1" } | Успех Status: 200 Content-Type: application/json Body: { "data": { "user": { "id": 1, "name": "Alexey Ivanovich Smirnov", "birth_date": "2001-02-15", "email": "user@prof.ru" }, "token": <сгенерированный токен> } } Ошибки валидации Формат ответа из общих требований Неправильные логин или пароль Формат ответа из общих требований |

Описание функционала авторизированного пользователя

Сброс авторизации:

Запрос предназначен для очистки значение токена пользователя.

| Request | Response |
| --- | --- |
| URL: {{host}}/logout Method: GET | Успех Status: 204 Content-Type: application/json Body (не отдается) |

Получение информации о Гагарине

| Request | Response |
| --- | --- |
| URL: {host}/api/gagarin-flight Method: GET | Status: 200 Content-Type: application/json Body: { "data": [ { "mission": { "name": "Восток 1", "launch_details": { "launch_date": "1961-04-12", "launch_site": { "name": "Космодром Байконур", "location": { "latitude": "45.9650000", "longitude": "63.3050000" } } }, "flight_duration": { "hours": 1, "minutes": 48 }, "spacecraft": { "name": "Восток 3KA", "manufacturer": "OKB-1", "crew_capacity": 1 } }, "landing": { "date": "1961-04-12", "site": { "name": "Смеловка", "country": "СССР", "coordinates": { "latitude": "51.2700000", "longitude": "45.9970000" } }, "details": { "parachute_landing": true, "impact_velocity_mps": 7 } }, "cosmonaut": { "name": "Юрий Гагарин", "birthdate": "1934-03-09", "rank": "Старший лейтенант", "bio": { "early_life": "Родился в Клушино, Россия.", "career": "Отобран в отряд космонавтов в 1960 году...", "post_flight": "Стал международным героем." } } } ] } |

Получение информации о полетах

| Request | Response |
| --- | --- |
| URL: {{host}}/flight Method: GET Headers - Content-Type: application/json | Успех Status: 200 Content-Type: application/json Body: { "data": { "name": "Аполлон-11", "crew_capacity": 3, "cosmonaut": [ { "name": "Нил Армстронг", "role": "Командир" }, { "name": "Базз Олдрин", "role": "Пилот лунного модуля" }, { "name": "Майкл Коллинз", "role": "Пилот командного модуля" } ], "launch_details": { "launch_date": "1969-07-16", "launch_site": { "name": "Космический центр имени Кеннеди", "latitude": "28.5721000", "longitude": "-80.6480000" } }, "landing_details": { "landing_date": "1969-07-20", "landing_site": { "name": "Море спокойствия", "latitude": "0.6740000", "longitude": "23.4720000" } } } } |

Получение информации о лунных миссиях

| Request | Response |
| --- | --- |
| URL: {{host}}/lunar-missions Method: GET Headers - Content-Type: application/json | Успех Status: 200 Content-Type: application/json Body: [ { "mission": { "name": "Аполлон-11", "launch_details": { "launch_date": "1969-07-16", "launch_site": { "name": "Космический центр имени Кеннеди", "location": { "latitude": "28.5721000", "longitude": "-80.6480000" } } }, "landing_details": { "landing_date": "1969-07-20", "landing_site": { "name": "Море спокойствия", "coordinates": { "latitude": "0.6740000", "longitude": "23.4720000" } } }, "spacecraft": { "command_module": "Колумбия", "lunar_module": "Орел", "crew": [ { "name": "Нил Армстронг", "role": "Командир" }, { "name": "Базз Олдрин", "role": "Пилот лунного модуля" }, { "name": "Майкл Коллинз", "role": "Пилот командного модуля" } ] } } }, { "mission": { "name": "Аполлон-17", "launch_details": { "launch_date": "1972-12-07", "launch_site": { "name": "Космический центр имени Кеннеди", "location": { "latitude": "28.5721000", "longitude": "-80.6480000" } } }, "landing_details": { "landing_date": "1972-12-19", "landing_site": { "name": "Телец-Литтров", "coordinates": { "latitude": "20.1908000", "longitude": "30.7717000" } } }, "spacecraft": { "command_module": "Америка", "lunar_module": "Челленджер", "crew": [ { "name": "Евгений Сернан", "role": "Командир" }, { "name": "Харрисон Шмитт", "role": "Пилот лунного модуля" }, { "name": "Рональд Эванс", "role": "Пилот командного модуля" } ] } } } ] |

Добавление новой миссии

Все поля обязательны для заполнения

| Request | Response |
| --- | --- |
| URL: {{host}}/lunar-missions Method: POST Headers - Content-Type: application/json Body: { "mission": { "name": "Аполлон-12", "launch_details": { "launch_date": "1972-12-07", "launch_site": { "name": "Космический центр имени Кеннеди", "location": { "latitude": 28.5721, "longitude": -80.648 } } }, "landing_details": { "landing_date": "1972-12-19", "landing_site": { "name": "Телец-Литтров", "coordinates": { "latitude": 20.1908, "longitude": 30.7717 } } }, "spacecraft": { "command_module": "Америка", "lunar_module": "Челленджер", "crew": [ { "name": "Евгений Сернан", "role": "Командир" }, { "name": "Харрисон Шмитт", "role": "Пилот лунного модуля" }, { "name": "Рональд Эванс", "role": "Пилот командного модуля" } ] } } } | Успех Status: 201 Content-Type: application/json Body: { "data": { "code": 201, "message": "Миссия добавлена" } } Ошибки валидации Формат ответа из общих требований |

Удаление миссии

| Request | Response |
| --- | --- |
| URL: {{host}}/lunar-missions/<mission_id> Method: DELETE | Успех Status: 204 Content-Type: application/json Body (не отдается) Ошибки валидации Формат ответа из общих требований Попытка доступа к несуществующему объекту Формат ответа из общих требований |

Редактирование миссии

| Request | Response |
| --- | --- |
| URL: {{host}}/lunar-missions/<mission_id> Method: PATCH Body: { "mission": { "name": "Аполлон-01", "launch_details": { "launch_date": "1970-11-07", "launch_site": { "name": "Космический центр имени Кеннеди11", "location": { "latitude": 28.1723, "longitude": -80.628 } } }, "landing_details": { "landing_date": "1970-12-19", "landing_site": { "name": "Телец-Литтров1", "coordinates": { "latitude": 20.1902, "longitude": 30.7711 } } }, "spacecraft": { "command_module": "Америка_1", "lunar_module": "Челленджер1", "crew": [ { "name": "Евгений Сернан1", "role": "Сержант" }, { "name": "Харрисон Шмитт1", "role": "Пилот лунного модуля 2" }, { "name": "Рональд Эванс1", "role": "Пилот командного модуля 3" } ] } } } | Успех Status: 200 Content-Type: application/json Body: { "data": { "code": 200, "message": "Миссия обновлена" } } Ошибки валидации Формат ответа из общих требований Попытка доступа к несуществующему объекту Формат ответа из общих требований |

Создание изображения с водяным знаком на Луне

- fileimage – обязательное поле, файл

- message – обязательное поле, строка, не менее 10 и не более 20 символов

| Request | Response |
| --- | --- |
| URL: {{host}}/lunar-watermark Method: POST Headers - Content-Type: multipart/form-data FormData: “fileimage”: <Изображение>, “message: “Профессионалы 2024” | Успех Браузеру отдается файл с фотографией Ошибки валидации Формат ответа из общих требований |

Создание космических рейсов

| Request | Response |
| --- | --- |
| URL: {{host}}/space-flights Method: POST Headers - Content-Type: application/json Body: { "flight_number": "СФ-103", "destination": "Марс", "launch_date": "2025-05-15", "seats_available": 6 } | Успех Status: 201 Content-Type: application/json Body: { "data": { "code": 201, "message": "Космический полет создан" } } Ошибки валидации Формат ответа из общих требований |

Получение списка доступных космических рейсов

| Request | Response |
| --- | --- |
| URL: {{host}}/space-flights Method: GET Headers - Content-Type: application/json | Успех Status: 200 Content-Type: application/json Body: { "data": [ { "flight_number": "СФ-103", "destination": "Марс", "launch_date": "2025-05-15", "seats_available": 2 }, { "flight_number": "СФ-105", "destination": "Юпитер", "launch_date": "2024-06-01", "seats_available": 3 } ] } |

Запись на космический рейс

| Request | Response |
| --- | --- |
| URL: {{host}}/book-flight Method: POST Headers - Content-Type: application/json Body: { "flight_number": "СФ-101" } | Успех Status: 201 Content-Type: application/json Body: { "data": { "code": 201, "message": "Рейс забронирован" } } |

Поиск по миссиям и пилотам

| Request | Response |
| --- | --- |
| URL: {{host}}/search Method: GET Query string (GET Parameters): - query Query=Аполлон | Успех Status: 200 Content-Type: application/json Body: { "data": [ { "type": "Миссия", "name": "Аполлон-01", "launch_date": "1970-11-07", "landing_date": "1970-12-19", "crew": [ { "name": "Евгений Сернан1", "role": "Сержант" }, { "name": "Харрисон Шмитт1", "role": "Пилот лунного модуля 2" }, { "name": "Рональд Эванс1", "role": "Пилот командного модуля 3" } ], "landing_site": "Телец-Литтров1" } ] } |

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОНКУРСАНТА

Разработанное приложение должно быть доступно по адресу http://xxxxxx-m3.wsr.ru, где xxxxxx – логин участника.

Вам необходимо создать две тестовые учетные записи со следующими данными:

- email: passenger@moon.ru, password: P@rtyAstr0nauts

- email: passenger@mars.ru, password: QwertyP@rtyAstr0nauts

Вам предоставляются следующие конфигурации фреймворков и библиотек:

- Laravel 10.x

- Laravel 11.x

- Yii Basic 2.0.x

- Django 4.0.x (включая пакеты: djangorestframework, django-cors-headers, pillow, django-filter, mysqlclient)

Вы можете использовать любой из представленных фреймворков.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Конкурсанту разрешается использовать собственные:

- Клавиатуру. Если конкурсант пользуется своей клавиатурой, и она выходит из строя, организатор предоставляет ему замену;

- Мышь;

- Графический планшет;

- Наушники;

- Аудиофайлы с музыкальными композициями (не более 30 файлов в формате mp3). Файлы предоставляются на флеш-носителях в день Д-1 техническому эксперту на проверку.

Все оборудование не должно содержать встроенной памяти.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Всё оборудование, принесенное конкурсантами, может быть проверено экспертами на наличие внутренних запоминающих устройств. В случае обнаружения материалы будут изыматься.

Экспертам допускается использовать персональные компьютеры, но в специальной зоне. В помещениях для проведения оценки использование любых электронных устройств запрещено, кроме специально организованных для оценки.

Также запрещено приносить:

- Дополнительные программы и библиотеки, не предусмотренные инфраструктурным листом;

- Мобильные телефоны;

- Фото/видео устройства;

- Карты памяти и другие носители информации;

- Внутренние устройства памяти в собственном оборудовании.

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Приложение 4. Чек-лист компетенции

Приложение № 5 Медиафайлы