КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Ландшафтный дизайн»

Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г.

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста	4

по компетенции «Ландшафтный дизайн»	4

1.3. Требования к схеме оценки	9

1.4. Спецификация оценки компетенции	9

1.5. Содержание конкурсного задания	10

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	10

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	11

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	20

2.1. Личный инструмент конкурсанта	20

2.2. Материалы, оборудование и инструменты,	21

запрещенные на площадке	21

3. Приложения	22

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- ОТ и ТБ – охрана труда и техника безопасности

- ГЭ - главный эксперт

- ПК - персональный компьютер

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Заказчик - лицо, дающее заказ, диктующее техническое задание (бриф).

2. Бриф — это документ, в котором отражены пожелания заказчика, раскрывается суть проекта и ставятся задачи исполнителю.

3. Исполнитель - человек, который обязуется выполнить работу, оказать услугу (в данном случае - конкурсант, выполняющий задание).

4. Экспо - место - рабочее место конкурсанта для выполнения конкурсного задания по строительству малого сада.

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Ландшафтный дизайн» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста

по компетенции «Ландшафтный дизайн»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний и профессиональных трудовых функций специалиста базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охрана труда | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работ, правила производственной санитарии и пожарной безопасности при производстве работ (благоустройство, озеленение, техническое обслуживание, содержание); - методы оценки исправности применяемых машин, механизмов, средств малой механизации, ручного инструмента; - правила производства озеленительных работ на благоустраиваемых объектах и территориях; - назначение и порядок использования расходных материалов, инструментов, оборудования, применения средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию |  |
|  | Специалист должен уметь: - соблюдать технику безопасности при использовании оборудования и инструментов; - обеспечивать поддержание объекта в чистоте и его безопасность; - учитывать эргономику, технику безопасности и нормы охраны здоровья, меры индивидуальной защиты; |  |
| 2 | Бережливое производство | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - назначение и порядок применения расходных материалов, инструмента, оборудования, машин и механизмов, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ в декоративном садоводстве, цветоводстве; - методы и средства контроля, факторы, влияющие на качество технологических операций в декоративном садоводстве, цветоводстве; - направления совершенствования технологических процессов в декоративном садоводстве, цветоводстве; - важность экологичности, переработки и утилизации материалов; - правила санитарного содержания, обеспечения чистоты и порядка на благоустраиваемом объекте и территориях; |  |
|  | Специалист должен уметь: - рассчитывать объемы производственных заданий и определять соответствие технологии и результатов осуществляемых видов работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию территорий и объектов нормативным техническим документам, техническим условиям, технологическим картам, картам трудовых процессов; - планировать работу, определять последовательность действий, организовывать логистику; - учитывать эргономику, технику безопасности и нормы охраны здоровья, меры индивидуальной защиты; - производить визуальный и инструментальный контроль качества поставляемых материально-технических ресурсов для производства работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию; - эффективно работать в команде и в сотрудничестве с другими профессионалами; - выполнять проекты по ландшафтному строительству в рамках установленных сроков и бюджета; - анализировать содержание производственных задач, выбирать методы и средства их решения; проводить оценку нарушений технологических процессов при производстве работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию |  |
| 3 | Навыки коммуникации и работы с клиентом | 11 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - важность установления эффективных и положительных отношений с заказчиком; важность эффективной работы в коллективе и поддержания хороших рабочих отношений с представителями других профессий |  |
|  | Специалист должен уметь: - определять потребности заказчика, предоставлять информацию о современных технологиях заказчику; - консультировать заказчика по вопросам проектирования и создания объекта; - консультировать заказчика по вопросам ухода за объектом; - согласовывать проектную документацию со смежными организациями, контролирующими органами и заказчиками; - определять потребности заказчика; - представлять информацию о современных технологиях заказчику; - предлагать индивидуальные ландшафтные решения в соответствии с потребностями заказчика; консультировать заказчика по вопросам ведения агротехнических работ |  |
| 4 | Проектирование зеленых насаждений | 9 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - современные технологии, в том числе инновационные, методы производства работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию; - основные принципы композиции пейзажей, современные стили ландшафтного дизайна и историю садово-паркового искусства; типы и виды цветников и способы их оформления |  |
|  | Специалист должен уметь: - проектировать малые сады в соответствии с указаниями заказчика; - проектировать сад в соответствии с нормативной документацией и особенностями окружающей среды, рельефа, расположения, ожидаемых погодных условий, качеством почвы, характеристиками природной среды и т.д; - принимать композиционные решения по оформлению цветников; выполнять разбивочные и посадочные чертежи |  |
| 5 | Посадка и уход за древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительностью и газонными травами | 23 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - ассортимент деревьев, кустарников и травянистых растений, процессы жизнедеятельности растений, их зависимость от условий окружающей среды; - правила производства озеленительных работ на благоустраиваемых объектах и территориях; - агротехнические правила по содержанию и уходу за элементами озеленения; - классификация цветочно-декоративных растений и древесно-кустарниковых растений; - ассортимент деревьев, кустарников и травянистых растений, процессы жизнедеятельности растений, их зависимость от условий окружающей среды; индивидуальные особенности посадки древесно-кустарниковых растений, методы посадки |  |
|  | Специалист должен уметь: - визуально определять санитарное состояние насаждений; - определять необходимые методы ухода за насаждениями; - применять стандарты для оценки сортности саженцев древесно-кустарниковой растительности и цветочной продукции; использовать визуальные и количественные методы оценки состояния древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав |  |
| 6 | Садово-парковые и ландшафтные работы | 36,5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - производить визуальный и инструментальный контроль качества поставляемых материально-технических ресурсов для производства работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию; - устанавливать садовое оборудование, навесы, консультировать по вопросам, связанным с таким оборудованием; - правила производства озеленительных работ на благоустраиваемых объектах и территориях; - назначение и порядок использования расходных материалов, инструментов, оборудования, применения средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию; - назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов; - порядок организации подготовительных работ на объекте; - технические условия и время на выполнение - работ; - технологические процессы агротехнических работ; - технологические процессы строительных работ; - требования, предъявляемые к качеству работ; - типы дорожек и их оснований, материал покрытия, способы укладки и ремонта дорожек; - способы устройства садово-парковых дорожек и площадок; способы фигурной стрижки кустарников |  |
|  | Специалист должен уметь: - выполнять изыскательские работы на объекте, пользоваться приборами и инструментами, составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения; - использовать геодезические приборы для проверки разбивки и обеспечения уклонов дорожно-тропиночной сети по отметкам; - анализировать содержание производственных задач, выбирать методы и средства их решения; - использовать геодезические приборы для проверки разбивки и обеспечения уклонов дорожно-тропиночной сети по отметкам; - подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово-парковых и ландшафтных работ; - организовывать подготовительные работы на объекте; - организовывать работы по строительству садово-парковых сооружений; - читать проектные чертежи; - подготавливать основание под дорожки различного типа; - разбивать дорожки различного типа, ремонтировать существующие; - устраивать и ремонтировать садовые дорожки; - устраивать и содержать газоны; подстригать деревья и кустарники |  |
| 7 | Современные технологии | 10,5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - современные технологии, в том числе инновационные, методы производства работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию; - средства и способы внедрения современных технологий; - методы оценки эффективности внедрения современных технологий |  |
|  | Специалист должен уметь: - выбирать необходимую современную технологию для апробации |  |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел Требований компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Требований компетенции |  | A | Б | В | Г | Д | Е |  |
|  | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
|  | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
|  | 3 | 8 |  | 3 |  |  |  | 11 |
|  | 4 | 9 |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 5 | 2 |  | 21 |  |  |  | 23 |
|  | 6 | 5 |  | 0,5 | 21 | 10 |  | 36,5 |
|  | 7 | 2,5 | - | - | - | - | 8 | 10,5 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 26,5 | 10 | 24,5 | 21 | 10 | 8 | 100,00 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Организационное обеспечение производства работ | - планирование производства работ технологического процесса в соответствии с инженерно-технической документацией на объектах; - выполнение расчетов для производства работ; - использование программного обеспечения; - творческий подход; - общая аккуратность исполнения; - обоснование проектных решений заказчику. |
| Б | Процесс работы | - обеспечение материалами и инструментами; - чистота и безопасность рабочего места; - организация работы, логистика; - использование инструментов, оборудования, материалов; - эргономика, техника безопасности; - нормы охраны здоровья, средства индивидуальной защиты. |
| В | Выполнение работ по озеленению | - навыки посадки растений; - посадка в соответствии с планом; - укладка газона; - уход за растениями; - стрижка растений. |
| Г | Выполнение элементов благоустройства | - вынос элементов в натуру в соответствии с рабочей документацией; - построение элементов в соответствии с технологией производства работ; - соответствие проектным отметкам; - внешний вид готовых элементов. |
| Д | Изготовление и установка малых архитектурных форм | - точность обрезки и сборки деревянной конструкции в соответствии с рабочей документацией; - корректная установка и устойчивость деревянной конструкции. |
| Е | Гидротехнические сооружения и инженерные сети | - соответствие рабочей документации; - общая аккуратность исполнения работы; - корректная работа оборудования по окончанию монтажа. |

1.5. Содержание конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания: 14 часов

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 6 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 5 модулей, и вариативную часть – 1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов.

Количество модулей из вариативной части, выбирается регионом самостоятельно в зависимости от потребностей работодателей региона в соответствующих специалистах. В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный(е) модуль(и) формируется регионом самостоятельно под запрос работодателя. При этом, время на выполнение модуля(ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не меняются (Приложение 3. Матрица конкурсного задания).

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

В конкурсное задание входят задания по организационному обеспечению производства работ и благоустройству, озеленению фрагмента малого сада. Работы по конкурсному заданию выполняется за рабочим столом с ПК/ноутбуком и на экспо-месте площадью 10 м2 (2,5 х 4 м), в котором необходимо выполнить работы по озеленению, возвести элементы благоустройства, изготовить и установить малую архитектурную форму, произвести монтаж элементов системы полива.  Все модули на экспо - месте выполняются в соответствии с чертежами. На чертежах указана вся необходимая информация для выполнения конкурсного задания. Высотные отметки указаны в метрах с тремя десятичными знаками, отделенными от целого числа запятой. Точка отсчета для выполнения конкурсного задания находится на углу короба, и представляет собой числовое значение состоящие из суммы абсолютного высотного значения пола плюс высота короба. Например, абсолютное высотное значение пола 174,320 м и высота короба 0,300 м точка, отчёта будет равна 174,620 м.

Модуль А. Название модуля (инвариант или вариатив)

Время на выполнение модуля: 4 часа

Задания:

1 задание – подбор цветочного посадочного материала для цветника на объекте городской среды.

2 задание - организационное обеспечение работ по благоустройству.

По завершению модуля выполненные работы проходят защиту по презентации. ГЭ сохраняет папки с выполненными заданиями конкурсантов на флэш-накопитель для последующей защиты проектов конкурсантами.

Задание 1: Подбор цветочных растений для городского цветника

Конкурсанту предлагается выполнить подбор цветочной рассады для проекта цветника в масштабе 1:50 Для цветника необходимо использовать 5 (пять) наименований растений. В проекте можно использовать инертные отсыпки, МАФы. Проект выполняется в компьютерной программе nanoCAD.

Цветочное оформление спроектированное на центральной площади г.Дубовки , Волгоградской области.

Ассортимент растений соответствует благоустройству озеленения данного региона:

-гортензия древовидная,

-гортензия садовая,

-наперстянка,

-флокс метельчатый,

-аквилегия (водосбор),

-хоста,

-примула,

-астильба,

-бадан толстолистный

-гейхера.

Для выполнения задания на ПК конкурсанта установлена программа nanoCAD, прилагаются разрешенные текстовые файлы нормативных документов, размещенные на рабочем столе.

Бриф включает в себя следующие исходные данные для подбора цветочных растений для городского цветника:

- Место расположение цветника: адрес объекта, ситуационный план.

- Назначение городского объекта;

- Условия освещенности;

- Почвенные условия;

- Ветровой режим;

- Обзор цветника;

- 10 видов цветочных растений.

Конкурсанту необходимо выбрать 5 (пять) видов цветочных растений для плана цветочного устройства (вид сверху), разместить на готовом плане цветника и заполнить таблицы:

- План цветника (вид сверху) с подобранным ассортиментом (рисунок 1). Чертеж выполняется с рамкой и штампом, в котором указывается ФИО конкурсанта, наименование плана, адрес объекта, масштаб и условные обозначения. Файл чертежа необходимо сохранить в формате pdf.

- Ассортиментная ведомость (таблица №3).

- Таблица декоративности растений (таблица №4) заполняется для выбранного ассортимента растений. Обоснование выбранного ассортимента производится при устной защите проекта.

- Расчет стоимостных показателей проекта (таблица №5). Стоимость посадочного материала определяется конкурсантами самостоятельно по данным фирм-поставщиков своего региона (используются Internet ресурсы).

- Технологическая карта работ по уходу за цветником (таблица №6). Технологическая карта (ТК) должна содержать не менее 7 мероприятий.

Выполненное задание сдается экспертам в распечатанном виде (чертеж цветной на формате А3, текстовые файлы на формате А4) и в виде папки с сохраненными файлами проекта. Конкурсант самостоятельно создает папку на рабочем столе для сохранения файлов выполненного задания. Название папки - ФИО конкурсанта и номер задания (пример - Иванов_ИИ_1). Каждый файл выполненного задания должен иметь короткое и понятное для экспертов название.

Защита проекта проходит в формате устной презентации. Время для устной защиты одного конкурсанта - не более 8 минут.

Устная презентация должна содержать: обоснование ассортимента и декоративности цветника (по данным о периоде цветения растений), перечень мероприятий по уходу согласно технологической карте, общую стоимость на приобретение посадочного материала.

Рисунок 1. Пример оформления плана цветника с ассортиментной ведомостью

Таблица №3

Ассортиментная ведомость

| № растения по плану | Наименование растений (согласно регламенту региона) | Норма посадки шт./м2 | Площадь в цветнике, м2 | Общее количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Таблица №4

Таблица декоративности

| № растения по плану | Наименование растений (согласно регламенту региона) | Колористика цветения (обозначение в форме цветовой заливки, в соответствии с цветением) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VI | VII | VIII | IX |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Таблица № 5

Расчет стоимости посадочного материала

| № п.п | Наименование растений (согласно регламенту региона) | Цена за единицу, руб. | Количество штук | Стоимость, руб. | Кликабельная ссылка на поставщика товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Таблица №6

Технологическая карта по уходу за цветником

| № п.п. | Технологическая операция, согласно регламенту | Кратность проведения (при выделении финансирования в соответствии с полной потребностью) | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Задание 2: Организационное обеспечение работ по благоустройству

Выполнить подбор конструктивных разрезов дорожных покрытий и рассчитать необходимое количества материалов с коэффициентами для выполнения работ по строительству плоскостных элементов благоустройства.

По исходным данным готового проекта выполнить расчеты необходимого количества материалов для строительства дорожек и площадок на объекте, определить стоимостные показатели необходимых материалов. Задание выполняется в nanoCAD.

Задание включает:

Подбор предложенных конструкций дорожных покрытий в соответствии с функциональной нагрузкой данного объекта.

Расчет площадей элементов благоустройства (дорожки, площадки), согласно плану.

Расчет количества необходимых для строительства материалов в соответствии с таблицей объемов дорожных покрытий и конструктивными разрезами выбранного одного дорожного покрытия.

Составление калькуляции на закупку материалов для строительства плоскостных элементов благоустройства одного дорожного покрытия.

Бриф должен включать в себя следующие исходные данные для расчетов:

- план благоустройства объекта городской среды. Не менее трех типов плоскостных дорожных покрытий (исключение - асфальтовое покрытие) должно быть по проекту.

- восемь конструктивных разрезов дорожных покрытий (часть из них с ошибками) предоставляются конкурсанту.

План благоустройства на объект городской среды, с тремя выбранными конструктивными разрезами дорожных одежд сдается экспертам в распечатанном виде (на формате А3).  Текстовые файлы (таблицы) на формате А4). Конкурсант самостоятельно создает папку на рабочем столе для сохранения файлов выполненного задания. Название папки - ФИО конкурсанта и номер задания (пример - Иванов_ИИ_2). Каждый файл выполненного задания должен иметь короткое и понятное для экспертов название.

Задание сдается экспертам в распечатанном виде (план благоустройства на формате А3, текстовые файлы на формате А4) и в виде папки с сохраненными файлами проекта. Защита проекта проходит в формате устной презентации. Время для устной защиты одного конкурсанта - не более 5 минут.

Устная презентация должна содержать: описание (обоснование выбора) конструктивных разрезов дорожных покрытий, порядок расчетов и общую стоимость расходных материалов.

| Рисунок 2. Примеры конструктивных разрезов дорожных покрытий |  |
| --- | --- |

Ведомость расчета материалов для устройства дорожного покрытия

тип покрытия: ____________________м.кв.

| № п/п | Наименование материалов | Ед. измерения | Коэффициент (для сыпучих материалов) | Количество /объем | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Расчет стоимости расходных материалов для устройства

всех дорожных покрытий задания: ______________м.кв.

| № п.п | Наименование материала | Ед. измерения | Количество (с учетом коэффициента) | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Модуль Б Процесс работы (инвариант)

Время на выполнение модуля: в течение выполнения модулей (В, Г, Д, Е) на экспо – месте

Задание:

При выполнении работ на экспо-месте конкурсант должен соблюдать чистоту и безопасность на рабочем месте, использовать средства индивидуальной защиты, а также организовывать работу по выполнению задания, руководствуясь логистической последовательностью и применяя правила эргономики и техники безопасности.

Модуль В. Выполнение работ по озеленению (инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задание:

Конкурсанту необходимо провести работы по посадке древесно-кустарниковой растительности, укладке газона и устройству гравийного сада. Работы проводятся согласно рабочей документации и инфраструктурного листа.

Модуль Г. Выполнение элементов благоустройства (инвариант)

Время на выполнение модуля: 5 часов

Задание:

Конкурсанту необходимо выполнить работу по созданию различных элементов благоустройства (площадки из плитняка, дорожек применением бетонной плитки, устройству клумбы). Все элементы выполняются согласно рабочей документации из предложенных материалов.

Модуль Д. Изготовление и установка малых архитектурных форм (инвариант)

Время на выполнение модуля: 1 час

Задание:

Конкурсанту необходимо точно разметить, отрезать пиломатериалы (обрезную доску, брус), выполнить сборку деревянной конструкции (шпалеры) и установить ее согласно рабочей документации.

Модуль Е. Гидротехнические сооружения и инженерные сети (вариатив)

Время на выполнение модуля: 1 час

Задание:

Конкурсанту необходимо выполнить работы по монтажу элементов системы полива. Монтаж включает в себя: укладку ПНД трубы, установку короба с шаровым краном, подключение системы полива к водоразборной точке.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Все участники при нахождении на площадке соревнований должны находиться в спецодежде, спецобуви. Конкурсанты при выполнении конкурсного задания в экспо-месте должны находиться в спецодежде, спецобуви и средствах индивидуальной защиты. Все конкурсанты должны использовать защитные очки при работе с ручными и электрическими инструментами, при эксплуатации которых есть вероятность образования щепок и осколков, которые могут нанести вред здоровью. Конкурсанты не должны загромождать свое рабочее место и должны поддерживать чистоту на рабочем месте.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Конкурсанты при выполнении конкурсного задания могут использовать собственные строительные инструменты и оборудование, соответствующие требованиям охраны труда, собранные в ящики для инструмента. Личный измерительный инструмент необходимо сверить с эталонным инструментом площадки которым будут производится замеры. Личный инструмент и оборудование не может дублировать инструменты и оборудование, которые предоставляет площадка соревнований. Личный инструмент конкурсантов в т.ч. все инструменты, материалы и оборудование, необходимые для выполнения конкурсного задания заносятся в рабочую зону в подготовительный день. Доносить в рабочую зону инструменты, материалы и приспособления для выполнения определенного модуля запрещено. Вывоз личного инструмента конкурсанта из рабочей зоны разрешается после окончания чемпионата.

Перечень инструмента:

- инструменты для нивелирования, разметки, измерения (например, автоматический или лазерный нивелир, лазерный уровень);

- складной метр, рулетка;

- разметочный шнур, строительный карандаш, маркер;

- правило (по количеству и длине ограничений нет);

- киянки;

- строительный угольник;

- строительный уровень (по количеству и длине ограничений нет);

- ножовка;

- струбцины;

- обрезные ножницы, секатор;

- калькулятор;

- фаскосниматель;

- щетка-сметка;

- предметы индивидуальной защиты (очки, средства защиты органов слуха, перчатки резиновые, перчатки х/б с пвх, защитная обувь, защита колен и респиратор) (см. указания по ТБ и ОТ)

-компьютерная мышь;

- разводной ключ 150 мм /6".

Размер ящика для инструментов не регламентируется, но его размер не должен создавать неудобства для работы остальных участников и организации общей инфраструктуры площадки.

Перечень инструмента - неопределенный, можно привезти любой инструмент, кроме запрещенного, на свое усмотрение.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты,

запрещенные на площадке

Материалы и оборудование, не соответствующие требованиям по безопасности, не допускаются к использованию. Угловой фрезерный станок не допускается к использованию. Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у конкурсантов, необходимо предъявить экспертам для проверки. Конкурсанты должны уложиться в норму расходования материала, указанную в Инфраструктурном листе. Сверх нормы материал не выдается.

Запрещено использовать для выполнения конкурсного задания:

-  готовые шаблоны, заранее выполненные заготовки, самодельный инструмент. Все, что будет изготовлено дома и привезено на соревнования, будет определено экспертами как шаблон, будет запрещено к использованию во время соревнования и удалено с площадки.

- свой электроинструмент;

- свои саморезы (в задании или для разметки короба);

- химические средства (смазки, герметики и тд);

- сотовые телефоны, смартфоны, ноутбуки, планшеты;

- другие электронные устройства связи.

Фото и видеосъемка в течение соревнований разрешена только по согласованию с главным экспертом.

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Приложение 4. Чек-лист компетенции

Приложение 5. Чертежи