Инструкция по охране труда

компетенции «Сварочные технологии»

Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

________________________

регион проведения

2025

Правила по охране труда 10_08_25

Содержание

Содержание	2

- Область применения	3

- Нормативные ссылки	3

- Общие требования охраны труда	4

- Требования охраны труда перед началом работы	7

- Требования охраны труда во время работы	8

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях	10

- Требования охраны труда по окончании работы	11

Приложение 1	12

Приложение 2	16

- Область применения

  - Настоящие правила разработаны на основе типовых инструкций по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда при выполнении электросварочных работ и предназначена для участников Чемпионатов по профессиональному мастерству «Профессионалы»1.

  - Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» (далее Чемпионат) компетенции «Сварочные технологии», находящихся на площадке проведения Чемпионата независимо от их роли.

- Нормативные ссылки

  - Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

    - Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с изменениями от 22.11.2024)

    - ФГОС 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.11.2023 № 863 (ред. от 15.11.2023) и зарегистрирован в Минюсте России 15

декабря 2023 г. № 76433

    - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н

1 Структура чемпионата

I этап (при необходимости) – внутренний отбор. Проводится по решению представителя регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации на базе профессиональных образовательных

организаций и общеобразовательных организаций, включая филиалы и структурные подразделения

организаций высшего образования (реализующих программы среднего профессионального образования) для определения конкурсантов от образовательных организаций для участия в региональном этапе.

- этап – региональный этап. Проводится в субъектах Российской Федерации, предполагает соревнование по перечню компетенций, востребованных в конкретном субъекте Российской Федерации.

- этап – отборочный (межрегиональный) этап. Отборочные соревнования между победителями региональных этапов проводятся за право участия в финале чемпионата, а также включают итоговые соревнования по компетенциям, не вошедшим в финал.

- этап – финал чемпионата - проводится по итогам региональных и отборочных этапов, включает финал

Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и финал Чемпионата высоких технологий.

    - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н2

    - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н3.

- Общие требования охраны труда

  - К выполнению конкурсного задания по компетенции «Сварочные технологии» допускаются участники Чемпионата, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда, инструктаж на рабочем месте, имеющие справку об обучении в образовательной организации (или работе на производстве) по профессии сварщик, и имеющие необходимые профессиональные навыки по электросварочным работам и навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и сварочного оборудования.

  - Участник Чемпионата обязан:

    - Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате.

    - Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

    - Соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

    - Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Чемпионате, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

    - Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

2 Срок действия документа ограничен 31 декабря 2025 года

3 Срок действия документа ограничен 31 декабря 2025 года

  - При выполнении электросварочных работ на участника Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов4:

- поражение электрическим током;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных аэрозолей;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, наружной поверхности оборудования и внутренней поверхности замкнутых пространств, расплавленный металл;

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

- повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент.

  - Все участники Чемпионата (эксперты и конкурсанты) должны находиться на площадке в спецодежде, спецобуви и применять средства индивидуальной защиты с учетом уровня профессионального риска при выполнении работ (см. Приложение 1):

- специализированный защитный костюм сварщика, предназначенный для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины, излучений сварочной дуги5;

- краги сварщика для выполнения ручной дуговая сварка плавящимся покрытым электродом и частично механизированной сварки (наплавки) плавлением проволокой сплошного сечения в среде защитного газа и их смесей6;

- перчатки сварщика для выполнения ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа;

4 ГОСТ 12.003-2015 Система стандартов безопасности труда ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ Классификация

5 ГОСТ 12.4.250 - 2019 Система стандартов безопасности труда ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩ ИТЫ ОТ ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА Технические требования

6 ГОСТ 12.4.011 - 89 Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ Общие требования и классификация

- специализированная обувь сварщика, предназначенная для защиты ног от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла7;

- маска сварочная8;

- подшлемник9 (запрещается использовать подшлемник из синтетических тканей, а также шерстяные шапки и капюшоны);

- защитный лицевой щиток для выполнения подготовки металла к сварке, зачистке сварных швов10 (запрещается использовать очки);

- респиратор11.

  - Все защитные средства (спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты), включенные в данные Правила (разработанные с учетом уровня профессионального риска при выполнении работ), являются обязательными к использованию во время проведения Чемпионата для всех участников.

  - Использовать спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, не соответствующие требованиям данных Правил – ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

  - Участникам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и производственной санитарии.

  - При выполнении сварочных работ участниками Чемпионата должны выполняться требования пожарной безопасности.

  - Конкурсные работы должны выполняться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

  - При выполнении конкурсного задания конкурсант должен знать:

- виды сварных швов и соединений;

7 ГОСТ 12.4.250 - 2013 Система стандартов безопасности труда ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА Технические требования

8 ГОСТ 12.4.254 - 2013 Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА ПРИ СВАРКЕ И АНАЛОГИЧНЫХ ПРОЦЕССАХ Общие технические условия

9 ГОСТ 12.4.011 - 89 Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ Общие требования и классификация

10 ГОСТ 12.4.023 - 84 Система стандартов безопасности труда ЩИТКИ ЗАЩИТНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ Общие технические требования и методы контроля

11 ГОСТ 12.4.294 - 2015 Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПОЛУМАСКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АЭРОЗОЛЕЙ Общие

технические условия

- устройство и принцип работы сварочных аппаратов для дуговой сварки, полуавтоматов;

- правила	пользования	горелками,	редукторами,	газосварочной аппаратурой;

- основные свойства применяемых при сварке электродов, сварочного металла и сплавов, газов и жидкостей;

- правила эксплуатации защитных средств;

- правила	безопасной	работы	с	оборудованием,	инструментом	и приспособлениями (в соответствии с соответствующими инструкциями);

- инструкцию по оказанию первой помощи.

  - При выполнении конкурсного задания конкурсант должен уметь:

- оказать первую помощь пострадавшим.

  - В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

  - Все участники обязаны соблюдать действующие на Чемпионате правила внутреннего распорядка, а также график работы, которым предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие аспекты использования времени Чемпионата.

  - Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству и штрафным санкциям (см. Приложение 2).

- Требования охраны труда перед началом работы

  - Перед началом выполнения сварочных работ конкурсант обязан:

- получить задание на выполнение работы;

- надеть спецодежду, спецобувь установленного образца;

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты;

- осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходов;

- убедиться, что вблизи места сварочных работ нет легковоспламеняющихся и горючих материалов;

- подготовить инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности.

  - Конкурсант не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

- отсутствии или неисправности защитного щитка, сварочной маски, сварочных проводов, электрододержателя/сварочной горелки, а также средств индивидуальной защиты;

- отсутствии или неисправности заземления;

- отсутствии вытяжной вентиляции.

  - Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях нужно немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

- Требования охраны труда во время работы

  - При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать требования охраны труда при использовании инструмента и оборудования.

    - При выполнении подготовки металла к сварке, выполнении зачистки сварных швов после сварки, подрезки или выпиливания прихваток необходимо обеспечить надежное крепление деталей к сварочному столу при помощи струбцин или быстросъемных механизмов, по возможности исключить случайное падение деталей и инструментов.

    - Запрещается выполнение зачистки сварных швов после сварки, запилов, подрезки или выпиливания прихваток на деталях, не закрепленных к столу или верстаку струбцинами или быстросъемными механизмами.

    - При выполнении подготовки металла к сварке, выполнении зачистки сварных швов после сварки, подрезки или выпиливания прихваток для защиты глаз и лица необходимо пользоваться лицевыми защитными щитками.

  - На стационарном рабочем месте сварщика при работе в положении

«сидя» должен быть установлен поворотный стул со сменной регулируемой высотой.

  - Запрещается уменьшать нагрузку на руку с помощью переброски сварочного кабеля через плечо или навивки его на руку.

  - Запрещается	выполнение	сварки	или	зачистки	детали	на	весу, удерживая её рукой.

  - При выполнении заточки вольфрамовых электродов необходимо использовать специальные машинки.

  - При работе с угловой шлифовальной машиной (УШМ):

- электроинструмент необходимо держать двумя руками за две штатные рукоятки;

- шнур подключения питания необходимо удерживать в стороне от вращающегося рабочего инструмента.

  - Запрещается использовать УШМ без защитного кожуха.

  - При кратковременных перерывах в работе нельзя оставлять электрододержатель или сварочную горелку на рабочем месте под напряжением.

  - Во время установленных перерывов в работе и по окончании работы необходимо отключать сварочное оборудование, сбрасывать остаточное давление и перекрывать вентили баллонов.

  - При выполнении конкурсных заданий необходимо:

- быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

- соблюдать	правила	эксплуатации	оборудования,	механизмов	и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом.

  - При выходе из строя инструмента или оборудования необходимо прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом техническому эксперту.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

    - Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

    - Под руководством технического эксперта оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

  - При обнаружении в процессе работы возгораний необходимо прекратить работу, перенести баллоны, шланги и другое оборудование на безопасное расстояние от места возгорания и принять меры к их тушению. Пламя следует тушить углекислотными огнетушителями, асбестовыми покрывалами или песком. В случае невозможности ликвидировать возгорание собственными силами необходимо сообщить главному эксперту.

  - В случае возникновения неисправности сварочного аппарата, сварочных проводов, электрододержателей, горелок, защитного щитка или маски необходимо прекратить работу и сообщить об этом техническому эксперту. Возобновить работу можно только после устранения всех неисправностей соответствующим персоналом.

  - При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

  - В случае возникновения пожара:

    - Оповестить всех участников Чемпионата, находящихся в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

    - Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или другого должностного лица.

  - При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц, нельзя подходить к данному предмету близко.

- Требования охраны труда по окончании работы

  - После окончания работ каждый конкурсант обязан:

- отключить сварочное оборудование;

- сбросить остаточное давление и перекрыть вентили баллонов;

- отключить сварочный аппарат;

- привести в порядок рабочее место, собрать инструмент и сложить в отведенные для его хранения места;

- снять	спецодежду,	средства	индивидуальной	защиты	и	убрать	в предназначенные её для хранения места;

- вымыть руки с мылом и при необходимости принять душ;

- сообщить техническому эксперту о всех недостатках, замеченных во время работы, и принятых мерах по их устранению;

- сдать рабочее место техническому эксперту.

Приложение 1

Перечень обязательной защитной спецодежды, спецобуви, СИЗ участников Чемпионата «Профессионалы» по компетенции

«Сварочные технологии», разработанный с учетом уровня профессионального риска при выполнении работ

| № п/п | Наименование, примерный вид | ГОСТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Участники |  |  |  |
| 1. | Специализированный защитный костюм сварщика (куртка и брюки или комбинезон) | ГОСТ 12.4.250 – 2019 ГОСТ ISO 11612- 202012 | Класс защиты – 2, 3 Подгруппа защиты13 – Тр |
| 2. | Краги для защиты от искр и брызг | ГОСТ | Подгруппа |
|  | расплавленного металла, металлической | 12.4.011 – | защиты – Тр, |
|  | окалины | 89 | То, Тт, Ти, Тп, |
|  |  |  | Ми |
|  |  | ГОСТ 12.4.103- 2020 |  |
| 3. | Перчатки для аргонодуговой сварки для защиты от искр и брызг расплавленного металла | ГОСТ 12.4.011 – 89 | Подгруппа защиты – Тр, Ми |

12 ГОСТ ISO 11612-2020 Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого

пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретой поверхностью. Технические требования и методы испытаний

13 ГОСТ 12.4.103 - 2020 Система стандартов безопасности труда ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ И РУК Классификация

|  |  | ГОСТ 12.4.103- 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Специализированная обувь сварщика для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины с защитными подносками с максимальной ударной нагрузкой до 200 Дж | ГОСТ 12.4.250 - 2013 | Подгруппа защиты – Тр, Ти, Тп |
| 5. | Маска сварочная | ГОСТ 12.4.254 - 2013 | С автоматичес- ким затемнением Класс защиты - 2, 3 |
| 6. | Подшлемник термостойкий (головной убор | ГОСТ | Класс защиты |
|  | для защиты от искр и брызг расплавленного | 12.4.011 – | – 2, 3 |
|  | металла, металлической окалины) | 89 | Подгруппа |
|  |  | ГОСТ 12.4.250- 2019 | защиты - Тр |

| 7. | Защитный лицевой щиток для выполнения подготовки металла к сварке | ГОСТ 12.4.023 - 84 | Наголовный прозрачный ударостойкий Класс защиты - 1, 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Фильтрующая полумаска (респиратор) – противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью | ГОСТ 12.4.294 - 2015 | Класс защиты - 2, 3 (обязательно к использованию при работах в закрытых помещениях и условиях повышенного пылеобразования) |
| Для обеспечения максимальной защиты, помимо основной спецодежды, допускается к использованию: фартук, нарукавники, наколенники, средства защиты слуха |  |  |  |
| Эксперты |  |  |  |
| 1. | Специализированный защитный костюм | ГОСТ 12.4.250 - 2019 | Класс защиты - 1 Подгруппа защиты - Тр |
| 2. | Защитная обувь | ГОСТ 12.4.250 – 2013 | Подгруппа защиты - Тр |

| 3. | Защитные очки | ГОСТ 12.4.253 - 201314 | Класс защиты - 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Перчатки | ГОСТ 12.4.011 – 89 ГОСТ 12.4.103- 2020 | Класс защиты - 1 |

14 ГОСТ 12.4.253 - 2013 Система стандартов безопасности труда СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ Общие технические требования

Приложение 2

Штрафные санкции за нарушение правил охраны труда участниками Чемпионата «Профессионалы» по компетенции

«Сварочные технологии»

В соответствии с пунктом 3.14 настоящих Правил для участников Чемпионата вводятся следующие штрафные санкции:

- При выполнении конкурсного задания за одно любое нарушение требований охраны труда, зафиксированное двумя экспертами, участнику, допустившему нарушение, выносят предупреждение и снимают баллы за аспект.

- При выполнении конкурсного задания за повторное нарушение требований охраны труда, зафиксированное двумя экспертами, участнику, допустившему нарушение, повторно проводят инструктаж на рабочем месте под подпись в протоколе (без остановки рабочего времени).

- Если участник при выполнении конкурсного задания игнорирует замечания и допускает нарушения охраны труда в третий раз, эксперты, зафиксировавшие данный факт, отстраняют участника от выполнения конкурсного задания до окончания текущего чемпионатного дня с обязательным оформлением протокола под подпись.