Модуль В5 «Задачи по ценообразованию»

Произвести расчет сметной стоимости в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. с учетом наличия усложняющих внешних факторов, влияющих на условия производства работ. Коэффициенты для учета влияний условий производства работ принять по Методическим рекомендациям №519/пр от 04.09.2019г.; по Общим положениям и Приложениям к сборникам ФЕР, ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп, ФЕРмр.

Район строительства принят Территория.

Расценки приведены без учета поправочных и повышающих коэффициентов. Усложняющие факторы, влияющие на условия выполнения работ, связанные с технологическими особенностями их выполнения, прописаны в расценках и условиях задач. Итоговые цифры округлить до целых рублей. Материалы за расценкой применять не нужно.

Строительство производственного корпуса. На основании ПОС производство работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства стесненных условий. На приобъектном складе невозможно обеспечить нормальное складирование материалов и конструкций в количестве, достаточном для бесперебойного ведения работ. Для безопасного выполнения работ по наружной отделке фасада требуется устройство инвентарных лесов. Выборка работ из сметы на устройство наружной теплоизоляции.

Материалы за расценкой применять не нужно.